|  |  | Технический департамент |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инструкция по охране труда |
|  | № Компетенции 12 | Облицовка плиткой Wall and Floor Tiling |

Инструкция
по охране труда при выполнении плиточных работ

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с электрическим плиткорезом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности - не ниже II.

1.2. Работник обязан:

1.2.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.3. Соблюдать требования охраны труда.

1.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.5. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.6. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.7. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.8. Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3. При работе с электрическим плиткорезом возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-повышенный уровень вибрации;

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-повышенная влажность воздуха;

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола, перекрытия);

-недостаточная освещенность рабочих мест;

1.4. Работник должен быть обеспечен спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты в соответствии с картами аттестации.

1.5. Запрещается эксплуатировать электрический плиткорез при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

-нечёткой работы выключателя;

-вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

-появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

-появления повышенного шума, стука, вибрации;

-поломки или появления трещин в корпусных деталях.

1.6. Все работы по подготовке электрического плиткореза к работе должны производиться при отключённой от сети штепсельной вилке.

1.7.  При работе в условиях низких температур, из-за загустения смазки и замерзания воды плиткорез не всегда может входить в рабочий режим. Поэтому для разогрева, необходимо обкатать его на холостом ходу от 10 до 20 минут (в зависимости от температуры окружающей среды).

1.8. В процессе работы необходимо следить за нагревом плиткореза. Практически нагрев определяют обнажённой ладонью руки, приложённой к поверхности корпуса. При нагреве рука не выдерживает прикосновения, при этом  электрический плиткорез должен быть отключён от сети.

1.9.  В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.10.  За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить соответствие напряжения и частоты в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электрического плиткореза, указанного в паспорте.

2.3.  При подготовке электрического плиткореза к работе необходимо:

- использовать прибор только по назначению;

- осторожно обращайтесь с вращающимся диском;

- бережно обращайтесь с изделием;

- не подвергайте его ударам и перегрузкам;

- регулярно очищайте от загрязнений;

- не работайте с плиткорезом без защитного кожуха;

- следите за тем, чтобы поддон для воды был наполнен во время работы, вода из поддона поступает на режущий алмазный диск, что позволяет увеличить срок его службы  и уменьшает образование пыли;

- всегда опускайте защиту на алмазный диск во время работы;

- не наклоняйтесь к вращающемуся диску;

- всегда плотно прижимайте обрабатываемое изделие к рабочему столу,

отрезанные части изделия не должны разлетаться в стороны;

- запрещается прикасаться к отрезанным частям плитки во время вращения диска;

ВСЕГДА отключайте плиткорез от сети электропитания, прежде чем исправить неполадки или убрать отрезанные части плитки.

- не оставляйте без присмотра включенный плиткорез;

- следите за работой вращающегося диска и двигателя;

- установить инструмент;

- включить плиткорез.

2.4. Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Порядок включения электрического плиткореза:

- подключить плиткорез к электросети штепсельной вилкой;

- установить плиткорез  на обрабатываемый объект;

- приложить статическое усилие нажатия вдоль оси рабочего инструмента.

Нажатие на плиткорез должно производиться с равномерным усилием;

- нажать на курок выключателя;

- для продолжительной работы зафиксировать курок.

3.2 Для обеспечения требования норм по защите работника от воздействия вибрации, продолжительность работы одного работника с электрическим плиткорезом в течение смены (8 часов) должно быть не более 30 минут.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1. Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

4.1.2. Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.1.3. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с плиткорезом должна быть немедленно прекращена.

4.2. При возникновении пожара, задымлении:

4.2.1. Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

4.2.2. Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.2.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.4. Организовать встречу пожарной команды.

4.2.5. Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3. При несчастном случае:

4.3.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию, сообщить администрации колледжа и инженеру по охране труда.

4.3.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отключить  электрический  плиткорез от питающей сети.

5.2. Очистить  инструмент, удлинительный шнур от грязи и влаги. Нельзя мыть плиткорез из шланга и отпускать станок в воду.

5.2. Хранить электрический инструмент, удлинительный шнур в сухом отапливаемом помещении. Перед длительным хранением слегка нужно смазать алмазный диск и детали специальным маслом.

5.3. Произвести уборку рабочего места.

5.4. Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, доложить непосредственному руководителю работ.

Указания по технике безопасности при работе с электроинструментом

Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или травм при работе с электрическим инструментом необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

РАБОЧЕЕ МЕСТО:

Поддерживайте чистоту на рабочем месте, так как его захламление может привести к травмам.

Рабочее место должно быть хорошо освещено.

Используйте:

-защитные очки, нескользящие безопасные ботинки и предохранительные

приспособления для защиты органов слуха во время работы с инструментом

-респиратор для работ, при которых образуется пыль.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей, холодильников.

Если Вы используете плиткорез на улице, подключайте его к сети только при помощи предназначенного для таких целей удлинительного кабеля, который поможет снизить риск получения удара током.

При внезапной остановке  вследствие отключения электричества, заклинивания движущихся частей и т.д. - плиткорез следует немедленно отключить кнопкой и отсоединить от сети электропитания

Всегда отключайте плиткорез от сети электропитания - при смене алмазных дисков

-при переносе прибора с одного рабочего места на другое

-при перерыве в работе

-по окончании работы

Регулировка очистка демонтаж прибора производятся ТОЛЬКО ПРИ  ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ

Запрещается эксплуатировать плиткорез при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

-повреждение штепсельной вилки сетевого шнура корпуса

-при неисправности выключателя или нечеткой его работе

-при появлении повышенного шума стука или вибрации

Запрещается останавливать вращение диска любым предметом после отключения прибора.

Не допускайте присутствия посторонних лиц особенно обучающихся в помещении, где работает плиткорез. Не отвлекайтесь во время работы с плиткорезом - это может привести к травмам.

Не используйте плиткорез во взрывоопасных помещениях или в помещениях с химически активной средой разрушающей металлы и изоляцию

Во время работы плиткореза появляются искры, которые могут привести к возгоранию

Используйте плиткорез для выполнения долговременных работ  требующих инструмента  специально рассчитанного на такой режим работы

Правильный выбор инструмента обеспечит безопасную и производительную работу

Прибор не предназначен для использования лицами включая детей с ограниченными физическими или умственными способностями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать машину в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада.

- натягивать и перекручивать сетевой шнур, касаться им острых кромок, ставить на него груз.

- одевать свободную одежду или украшения  работать с распущенными, длинными волосами, т.к. они могут попасть в движущиеся части прибора и стать причиной травмы

- использовать абразивные деформированные  треснувшие или имеющие повреждения алмазные диски.

- использовать алмазные круги, не соответствующие размерам, указанным в технических характеристиках.

- эксплуатировать станок при наличии повреждений или трещин в защитном кожухе и корпусных деталях.

- использовать плиткорез если Вы устали, находитесь под влиянием алкоголя, наркотических средств, а также лекарств или средств замедляющих  реакцию.

Это может привести к серьезной травме.

Не допускайте эксплуатации плиткореза без заземления

Пользователь должен

самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с данным оборудованием.

Сборка и регулировка

Все работы по монтажу/демонтажу и регулировке станка производите при отключенном  от сети электропитания плиткорезе.

Перед началом сборки проверьте комплектацию плиткореза

Освободите комплектующие от упаковочного материала и убедитесь, что детали не повреждены.

Запрещается эксплуатация станка при наличии внешних повреждений алмазного диска защитного кожуха, корпуса, соединительного шнура.

Установите плиткорез на ровную горизонтальную нескользящую поверхность

Установка плиткореза

Закрепите на плиткорезе резиновые ножки из комплекта поставки.

Система охлаждения алмазного диска.

Установите поддон для воды.

Для оптимального охлаждения алмазного диска в поддоне должно быть достаточное количество воды, чтобы при работе диск погружался в воду на 3см. Не забывайте контролировать уровень воды в поддоне, т.к. недостаточное охлаждение режущей кромки может привести к поломке алмазного диска

ЗАМЕНА АЛМАЗНОГО ДИСКА

Плиткорез электрический поставляется в собранном виде Вам не нужно самостоятельно устанавливать алмазный диск он установлен на заводе. После некоторого срока эксплуатации  при необходимости  Вы можете заменить алмазный диск  следуя описанию приведенному ниже:

- обязательно отключите плиткорез от сети перед тем как проводить любой монтаж/демонтаж и регулировку станка,

- ослабьте винты и снимите защитный кожух,

- замените алмазный диск на новый,

- установите фланец на алмазный диск,

- затяните гайку,

- установите на место защитный кожух.

Убедитесь что стрелки направления вращения диска совпадают с направлением.

Схема сборки:

Шпиндель

Внутренний защитный кожух диска

Внутренний фланец

Алмазный диск

Внешний фланец Шпиндельная гайка

Внешний защитный кожух диска

Винты

Эксплуатация

Перед первым включением прибора проверьте соответствует ли электропитание Вашего прибора указанное в таблице с техническими характеристиками параметрам Вашей электросети.

Монтаж электрической розетки для подключения плиткореза к питающей электросети должны выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным работам.

Приступая к работе на станке, наденьте специальную одежду и средства индивидуальной защиты

Хорошо затягивайте крепежные винты.

Плиткорез не предназначен для непрерывной работы.

Уход и хранение

-·Регулярно очищайте корпус и рабочую поверхность от пыли и керамических крошек, образующихся в процессе работы,  влажной губкой, затем протрите станок сухой  тряпочкой.

-  Не мойте плиткорез из шланга и не опускайте станок в воду.

·Не используйте агрессивные чистящие средства для очистки пластиковых частей станка.

·Храните алмазный диск чистым.

Ответственный  за проведение инструктажа по компетенции «Облицовка плиткой» эксперт Е.Н. Купцова.