УДК 537.8 : 631.17

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Сошников А.А., Мигалев И.Е., Титов Е.В.

Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный технический университет

им. И.И. Ползунова

Рассмотрен подход к оценке опасности электромагнитных излучений, учитывающий усиление результирующего комбинированного воздействия. Предложено использование цилиндрических картин опасности с одним значением допустимого времени пребывания человека. Представлены картины опасности при раздельном и комбинированном воздействии электромагнитных излучений.

Ключевые слова: электромагнитная обстановка, электромагнитные излучения, комбинированное воздействие, цилиндрическая  картина опасности.

В настоящее время проблема мониторинга электромагнитной обстановки (ЭМО) становится все более актуальной в различных сферах производства и в быту.

Известные способы оценки состояния ЭМО имеют узкую область применения и реализуют измерение только отдельных составляющих в контрольных точках [1-3]. Проблематичным является получение полной картины опасности контролируемого пространства для всех составляющих поля и возможных частот излучения.

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова предложен подход, основанный на формировании картин опасности в виде карты допустимого времени пребывания человека в различных зонах исследуемого пространства, получаемых по результатам ограниченного числа измерений и моделирования электромагнитного поля (ЭМП) с учётом возможности одновременного влияния и усиления результирующего действия нескольких источников электромагнитного излучения  (ЭМИ) [3-5].

В результате систематизации методов определения допустимого времени пребывания в различных зонах исследуемого пространства разработана методика преобразования картин распределения параметров электрических, магнитных полей и плотности потока энергии, полученных в результате моделирования, в картины опасности.

Для исключения различных значений допустимого времени пребывания для различных точек одной области предложена, так называемая,  цилиндрическая картина опасности, представляющая собой пространственную совокупность цилиндрических зон с заранее заданным радиусом, каждая из которых характеризуется одним значением допустимого времени пребывания человека.

Усиление результирующего комплексного воздействия ЭМИ учитывается при построении наложенных картин опасности путем выделения области пересечения накладываемых зон.

Например,  при  комбинированном  воздействии  ЭМИ  в  диапазоне  от 30 кГц до 300 ГГц допустимое время пребывания в области пересечения цилиндрических зон опасности при облучении от нескольких источников с разными значениями предельно допустимого уровня может быть определено по следующему выражению [6]:

tдоп=1j=1mEсумм j2ЭЭEj+k=1qППЭсумм kЭЭППЭk

где Eсумм j – суммарная напряжённость электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-го нормируемого диапазона, В/м;

ЭЭEj – предельно допустимая энергетическая экспозиция для j-го нормируемого диапазона, Вм2∙ч;

ППЭсумм k – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП j-го нормируемого диапазона, Вт/м²;

ЭЭППЭk – предельно допустимая энергетическая экспозиция для k-го нормируемого диапазона, Втм2∙ч;

m – количество диапазонов, для которых нормируется E;

q – количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

Рассмотренный подход к оценке состояния ЭМО реализуется с помощью переносного технологического модуля, включающего взаимодополняющую совокупность измерительных приборов для контроля составляющих ЭМП, объединённых с помощью аппаратных адаптеров в единую информационно-измерительную систему с выходом на персональный компьютер.

Функционирование технологического модуля обеспечивается пакетом разработанных специализированных программ по автоматизации измерений, построению трёхмерных моделей помещений с источниками ЭМИ, моделированию ЭМП, анализу результатов моделирования и формированию картин опасности.

Автоматизация измерений и централизованная обработка данных позволяют по результатам компьютерного моделирования визуализировать пространственное  распределение ЭМП на частотах 0 Гц, 50 Гц и в диапазоне от 30 кГц до 300 ГГц и формировать картины опасности ЭМИ при раздельном и совокупном влиянии.

На рисунке 1 представлена цилиндрическая картина опасности ЭМИ СВЧ-установки для обработки семян на частоте 2450 МГц, а на рисунке 2 – комбинированная картина на частотах 2450 МГц и 30 кГц.

Рисунок 1 – Цилиндрическая картина опасности ЭМИ СВЧ-установки

на частоте 2450 МГц:

1 – блок подачи зерна; 2 – рабочая камера; 3 – выходной блок

Учёт совместного действия различных составляющих ЭМП (напряжённости электрического поля на  частоте  30  кГц  и  плотности  потока энергии ЭМИ на частоте 2450 МГц) позволяет получить более достоверную картину опасности по сравнению с индивидуальными картинами, построенными для отдельных составляющих ЭМП. В данном случае минимально допустимое время пребывания возле установки сокращается с 44 минут при воздействии ЭМИ только на частоте 2450 МГц до 21 минуты при совместном влиянии составляющей 30 кГц.

Рисунок 2 – Комбинированная цилиндрическая картина опасности ЭМИ

СВЧ-установки  на частотах 2450 МГц и 30 кГц:

1 – блок подачи зерна; 2 – рабочая камера; 3 – выходной блок

Таким образом, на основании предложенного подхода с помощью технологического модуля можно производить оценку электромагнитной обстановки на объектах с источниками ЭМИ и принимать обоснованные защитные меры.

Список литературы

1. Володина, Н.А. Основы электромагнитной совместимости: учебник для вузов [Текст] / Н.А. Володина, Р.Н. Карякин, Л.В. Куликова, О.К. Никольский, А.А. Сошников [и др.]; под ред. Р.Н. Карякина; АлтГТУ. – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2007. – 480 с.

2. Грачев, Н.Н. Защита человека от опасных излучений [Текст] / Н.Н. Грачев, Л.О. Мырова. – Москва : Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2005. – 320 с.

3. Сошников, А.А. Оценка эффективности и перспективы интегрированного контроля электромагнитных излучений [Текст]  / А.А. Сошников, Е.В. Титов // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2014. – № 4. – С. 168 - 172.

4. Titov, E.  (2017). The technology of electromagnetic radiation danger estimation using the hardware-software module / E. Titov, I. Migalyov // MATEC Web of Conferences, 102. 01035, DOI:  https://doi.org/10.1051/matecconf/201710201035

5. Сошников, А.А. Электромагнитная безопасность технологических процессов АПК: монография [Текст] / А.А. Сошников, О.К. Никольский, Н.П. Воробьев, Е.В. Титов, И.Е. Мигалёв. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. – 108 с.

6.  Мигалев, И.Е. Автоматизированный контроль электромагнитных излучений в технологиях АПК [Текст] / И.Е. Мигалев // Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. – Барнаул: 2018. - 23 с.

Сошников Александр Андреевич – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», aa@soshnikov.info, тел. +7 (3852) 36-71-29.

Мигалев Иван Евгеньевич – канд. техн. наук, ведущий программист ООО «Энтерра», i.migalev@gmail.com, тел. +7 (3852) 36-71-29.

Титов Евгений Владимирович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 888tev888@mail.ru, тел. +7 (3852) 36-71-29.

__________________________________________________________________________________

DANGER ASSESSMENT OF COMBINED EXPOSURE

TO ELECTROMAGNETIC RADIATION

Soshnikov А.А., Migalyov I.Е., Titov Е.V.

Russia, Barnaul, Polzunov Altai State Technical University

The article describes an approach to the assessment of the danger of electromagnetic radiation, which takes into account the strengthening of the combined impact. It is proposed to use cylindrical images of danger with one value of the permissible time of stay of the person. The images of danger at separate and combined influence of electromagnetic radiation are shown.

Keywords: electromagnetic environment, electromagnetic radiation, combined impact, cylindrical image of danger.

Bibliography

1. Volodina, N.A. Osnovy ehlektromagnitnoj sovmestimosti: uchebnik dlya vuzov [Text]/ N.A. Volodina, R.N. Karyakin, L.V. Kulikova, O.K. Nikol'skij, A.A. Soshnikov [i dr.]; pod red. R.N. Karyakina; AltGTU. – Barnaul: OAO «Altajskij poligraficheskij kombinat», 2007. – 480 s.

2. Grachev, N.N. Zashchita cheloveka ot opasnyh izluchenij [Text] / N.N. Grachev, L.O. Myrova. – Moskva : Izd-vo Binom. Laboratoriya znanij, 2005. – 320 s.

3. Soshnikov, A.A. Ocenka ehffektivnosti i perspektivy integrirovannogo kontrolya ehlektromagnitnyh izluchenij [Text] / A.A. Soshnikov, E.V. Titov // Polzunovskij vestnik. – Barnaul, 2014. – № 4. – S. 168 - 172.

4. . Titov, E.  (2017). The technology of electromagnetic radiation danger estimation using the hardware-software module [Text] / E. Titov, I. Migalyov // MATEC Web of Conferences, 102. 01035, DOI:  https://doi.org/10.1051/matecconf/201710201035

5. Soshnikov, A.A. EHlektromagnitnaya bezopasnost' tekhnologicheskih processov APK [Text]: monografiya / A.A. Soshnikov, O.K. Nikol'skij, N.P. Vorob'ev, E.V. Titov, I.E. Migalyov. – Barnaul: Izd-vo AltGTU, 2012. – 108 s.

6.  Migalev, I.E. Avtomatizirovannyj kontrol' ehlektromagnitnyh izluchenij v tekhnologiyah APK [Text] / I.E. Migalev // Avtoref. diss. na soisk. uchen. step. kand. tekhn. nauk. – Barnaul: 2018. - 23 s.

Soshnikov Alexander Andreevich – Doctor of technical Sciences, Professor of the Department «Electrification of production and life» of Polzunov Altai State Technical University, aa@soshnikov.info, phone: +7 (3852) 36-71-29.

Migalyov Ivan Evgenievich – Candidate of technical Sciences, Leading programmer of LLC «Enterra», i.migalev@gmail.com, phone: +7 (3852) 36-71-29.

Titov Evgeny Vladimirovich – Candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department «Electrification of production and life» of Polzunov Altai State Technical University, 888tev888@mail.ru, phone: +7 (3852) 36-71-29.