УДК 532.5

Теоретическое обоснование повышения энергоэффективности опор жидкостного трения за счет создания температурного клина в смазочном слое

Корнаев А.В., Корнаева Е.П.

Россия, г. Орёл, ОГУ имени И.С. Тургенева

В работе рассматривается течение вязкой жидкости в зазоре между подшипником жидкостного трения и ротором. Для повышения несущей способности и при этом понижении коэффициента трения предложен многозонный способ подачи смазочного материала, а именно: осуществляется осевая подача смазки различной температуры по окружности. Предложена математическая модель течения смазки в неизотермической постановке с учетом неоднородного температурного поля на подаче. Проведен вычислительный эксперимент и показана эффективность предложенного способа.

Ключевые слова: гидродинамический эффект, многозонная подача, смазочный материал, температурный клин, несущая способность, коэффициент трения

Условиями развития гидродинамической подъемной силы при течении вязкой среды в тонком канале являются: значимый перепад скорости по толщине слоя, который возникает благодаря взаимному движению поверхностей, «прилипанию» среды к трущимся поверхностям, свойству вязкости среды и малому зазору между поверхностями; изменение зазора между трущимися поверхностями во времени или по направлению движения среды. Особое внимание следует уделить второму условию, которое обычно сводится к эффекту клина. Причем это условие не является обязательным и эффект геометрического клина может быть заменен клином вязкостным или плотностным [1]. Исследование подобных альтернативных эффектов берет начало с экспериментов А. Фогга (1946 г.), в результате которых был обнаружена несущая способность в слое между гладкими параллельными поверхностями [1, 2]. У. Коуп обосновал этот эффект математически и получил формулу для температурно-плотностного клина, аналогичную формуле для геометрического клина, связывающую градиент давления и функцию вязкости. У. Коуп согласился с А. Фоггом, что эффект температурно-плотностного клина менее значителен, чем эффект геометрического клина [1, 3]. Позднее этот эффект был объяснен Д. Доусоном в большей мере термическим расширением деталей сопряжения, а Дж. Янг в своих исследованиях показал, что для получения значительной несущей способности необходимы большие градиенты температур и очень тонкие слои жидкости [4]. Тем не менее, исследования в этой области не прекратились [1, 5-6]. На сегодняшний день принято разделять эффект плотностного клина и эффект вязкостного клина. Эффект плотностного клина всегда положительный с точки зрения создания дополнительной несущей способности, но при этом незначительный и им можно пренебречь [1]. Эффект вязкостного клина может быть как положительным, так и отрицательным, и столь же значимым, как и эффект геометрического клина [1]. Эффект вязкостного клина для ньютоновских жидкостей может быть вызван температурной неоднородностью. В работе [7] авторами настоящей работы приведены результаты решения задачи совершенствования реологических свойств среды по критерию минимума энергопотерь. В данной статье теоретически исследуется проблема создания искусственного температурно-вязкостного клина путем подачи среды неоднородной температуры.

Исследуется течение вязкой несжимаемой жидкости в несоосном канале, образованном двумя цилиндрами длиной , внешний цилиндр радиуса  неподвижен, внутренний радиуса  вращается с постоянной угловой скоростью . Осуществляется осевая подача жидкости температурой  под давлением  с одного торца. ,  - осевой перепад температуры и давления соответственно. Поле скоростей предполагается трехмерным

Основные уравнения, описывающие данный процесс, удобнее представить в бицилиндрической системе координат, т.к. изоповерхностями одной из координат являются цилиндры со смещенными центрами, и область течения между несоосными цилиндрами будут иметь форму прямоугольного параллелепипеда , что упрощает, например, задание граничных условий и пределов интегрирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Расчетная область в декартовых и бицилиндрических координатах

Уравнения неразрывности и Навье-Стокса с учетом допущений Рейнольдса [8], обоснованных для данной постановки задачи в работе [9], примут вид:

(1)

где  - радиальная, окружная и осевая бицилиндрические координаты соответственно при ,  - функция коэффициента Ламе [10].

Интегрирование первого уравнения (1) по координате  в интервале  с учетом кинематических граничных условий и выражений для скоростей, полученных с учетом второго уравнения интегрированием третьего и четвертого уравнения (1), приводит к обобщенному уравнению Рейнольдса в бицилиндрических координатах:

(2)

где  .

Согласно тем же допущениям Рейнольдса уравнение баланса тепла в бицилиндрических координатах примет вид:

(3)

где  - модифицированный символ Леви-Чивиты, равный единице при четной перестановке индексов и нулю во всех остальных случаях.

Граничные условия для функции давления и температуры задаются в соответствии допущениями концептуальной модели:

(4)

.	(5)

Для исходных данных (таблица 1), при постоянной температуре подачи  несущая способность смазочного слоя составила , а коэффициент трения . Рабочей жидкостью является вода. Координаты центра шипа определены как .

Таблица 1 –Исходные данные

| r, м | h0, м | e, м | n, об/мин | ∆p, Па | T0, °C | T1, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2e-2 | 7,5e-5 | 7e-1 | 1,7e+3 | 2e+5 | 30 | 20 |

В таблице 2 приведены результаты расчета несущей способности и коэффициента трения при различном значении параметра , т.е. при различной подачи смазки неоднородной температуры (5), значение остальных факторов зафиксировано (таблица 1).

Таблица 2 – Результаты вычислительного эксперимента

| φ, рад | 0 | π/4 | π | 3π/4 | π | 5π/4 | 3 π/2 | 7 π/4 | 2π |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R(φ), Н | 10,16 | 8,62 | 7,94 | 8,75 | 10,52 | 12,05 | 12,45 | 11,67 | 10,16 |
| fp(φ) | 0,016 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,016 |

На рисунке 2 представлены изменения несущей способности и коэффициента трения от способа подачи смазки неоднородной температуры, а также показан эффект относительно базового случая подачи смазки однородной температуры.

а	б

Рисунок 2 – Результаты расчета при наличии температурного клина и без него:

а – несущая способность слоя; б – коэффициент трения

Как было сказано ранее, создание неоднородного поля температур и вязкости может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. На рисунке 2 данный эффект представлен сравнением несущей способности и коэффициента трения с базовыми значениями, полученными в случае подачи однородной смазки. Положительный эффект при исходных данных (таблица 1) достигается в области значения параметра  и имеет максимальное значение при : несущая способность повысилась на 21,5%, при этом коэффициент трения снизился на 16,4%.

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ № 14.Z56.17.1643-МК (исследование влияния температурного клина на статические характеристики опор), а также проекта РНФ №16-19-00186 (исследование влияния температурного клина на динамические характеристики опор).

Список литературы

1. Encyclopedia of tribology / Q.J. Wang, Y.-H. Chung (Eds.). – New York: Springer Science + Business Media, 2013. – 4192 p.

2. Fogg, A. Fluid film lubrication of parallel surface thrust bearings / A. Fogg. – Proc. Inst. Mech. Eng. – 1946. – Vol. 155. – Pp. 49-67.

3. Cope, W.E. The hydrodynamical theory of film lubrication / W.E. Cope. – 1949. – Vol. 197 (1049). – Pp. 201-217.

4. Young, J. Thermal wedge effect in hydrodynamic lubrication / J. Young. – The Engineering Journal. – 1962. - Vol. 45. – Pp. 46–54.

5. Lebeck, A. Parallel sliding load support in the mixed friction regime. Part 2 - Evaluations of the mechanisms / A. Lebeck // Journal of Tribology. – 1987. - Vol. 109. - Pp. 196-205.

6. Meng, Xi. On the effect of viscosity wedge in micro-textured parallel surfaces / Xi Meng, M.M. Khonsar // Tribology International. – 2017. - Vol. 107. – Pp. 116 – 124.

7. Savin, L. Effect of lubrication of fluid friction bearings with media of complex rheology / L. Savin, A. Kornaev, E. Kornaeva // Applied mechanics and materials. – 2014. – No 630. – Pp. 199 – 208.

8. Hori Yukio. Hydrodynamic Lubrication. Hardcover, 2006. - 250 p.

9. Kornaev, A.V. Theoretical premises of thermal wedge effect in fluid-film bearings supplied with a non-homogeneous lubricant / A.V. Kornaev, E.P. Kornaeva, L.A. Savin // International Journal of Mechanics. – 2017. – Vol. 11. – Pp. 197-203.

10. Korn, G.A. Mathematical Handbook for Scientists and Engineers / G.A. Korn, T.M. Korn. - Dover Publications, 2000. – 832p.

Корнаев Алексей Валерьевич, ОГУ имени И.С. Тургенева, канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник ПНИЛ «Моделирование гидромеханических систем», E-mail: rusakor@inbox.ru

Корнаева Елена Петровна, ОГУ имени И.С. Тургенева, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Информационные системы», E-mail: lenoks_box@mail.ru

_______________________________________________________________________________________

Theoretical justification for the energy efficiency increasing of fluid film bearings by creating a temperature wedge effect in the lubricating layer

Kornaev A.V., Kornaeva E.P.

Russian Federation, Orel, Orel State University named after I.S. Turgenev

The paper considers the flow of a viscous fluid in the gap between the fluid friction bearing and the rotor. To increase the bearing capacity and at the same time reduce the coefficient of friction, a multi-zone method for supplying a lubricant is proposed, namely: an axial supply of a lubricant of different temperatures along the circumference is carried out. A mathematical model of lubricant flow in a non-isothermal setting is proposed taking into account the inhomogeneous temperature field at the feed. A computational experiment is performed and the efficiency of the proposed method is shown.

Key words: hydrodynamic effect, multi-zone feed, lubricant, temperature wedge, load-bearing capacity, coefficient of friction

Bibliography

1. Encyclopedia of tribology / Q.J. Wang, Y.-H. Chung (Eds.). – New York: Springer Science + Business Media, 2013. – 4192 p.

2. Fogg, A. Fluid film lubrication of parallel surface thrust bearings / A. Fogg. – Proc. Inst. Mech. Eng. – 1946. – Vol. 155. – Pp. 49-67.

3. Cope, W.E. The hydrodynamical theory of film lubrication / W.E. Cope. – 1949. – Vol. 197 (1049). – Pp. 201-217.

4. Young, J. Thermal wedge effect in hydrodynamic lubrication / J. Young. – The Engineering Journal. – 1962. - Vol. 45. – Pp. 46–54.

5. Lebeck, A. Parallel sliding load support in the mixed friction regime. Part 2 - Evaluations of the mechanisms / A. Lebeck // Journal of Tribology. – 1987. - Vol. 109. - Pp. 196-205.

6. Meng, Xi. On the effect of viscosity wedge in micro-textured parallel surfaces / Xi Meng, M.M. Khonsar // Tribology International. – 2017. - Vol. 107. – Pp. 116 – 124.

7. Savin, L. Effect of lubrication of fluid friction bearings with media of complex rheology / L. Savin, A. Kornaev, E. Kornaeva // Applied mechanics and materials. – 2014. – No 630. – Pp. 199 – 208.

8. Hori Yukio. Hydrodynamic Lubrication. Hardcover, 2006. - 250 p.

9. Kornaev, A.V. Theoretical premises of thermal wedge effect in fluid-film bearings supplied with a non-homogeneous lubricant / A.V. Kornaev, E.P. Kornaeva, L.A. Savin // International Journal of Mechanics. – 2017. – Vol. 11. – Pp. 197-203.

10. Korn, G.A. Mathematical Handbook for Scientists and Engineers / G.A. Korn, T.M. Korn. - Dover Publications, 2000. – 832p.

Alexey V. Kornaev, Orel State University named after I.S. Turgenev, Candidate of sciences, docent, Senior researcher of Modeling of Hydromechanical Systems Research Laboratory, E-mail: rusakor@inbox.ru

Elena P. Kornaeva, Orel State University named after I.S. Turgenev, Candidate of sciences, Associate professor of Department of Information Systems, E-mail: lenoks_box@mail.ru