УДК  621.31.33

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ СПОСОБ – ЭФФЕКТВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Волошанин И.О.

Россия, г.Томск, НИ ТГУ

В работе рассмотрены отдельные вопросы водоподготовки в энергетике и других отряслях экономики. Показаны  преимущества использования титаната висмута как фотокатализатора для очистки воды перед традиционными технологиями водоподготовки.

Ключевые слова: фотокатализатор, титанат висмута, водоподготовка, энергосбережение и ресурсосбережение

Электрическую энергию вырабатывают на электрических станциях,  в парогенераторах которых сжигают различные виды природного топлива (уголь, газ, мазут, торф, сланцы и т. д.).

На ТЭЦ энергия сгорания топлива направлена на перевод воды в котле в газообразное состояние (пар). Далее острый пар под давлением (р = 3 ÷ 30 МПа, t = 400 ÷ 650 oC) подаётся на паровую турбину. Турбина в результате данного воздействия приобретает механическую энергию (вращение), которую она передаёт генератору. Далее использованный пар конденсируется в воду, при этом отбираемое тепло используется для удовлетворения потребности в паре и горячей воде не только промышленности (100 %), но и коммунально-бытовых потребителей а также населения городов  – более чем на 40 % [1].

Техническую воду, используемую для указанных выше целей необходимо отчищать от всех сторонних примесей для продления срока службы оборудования, отвечающего за транспортировку воды и пара. Как правило на ТЭЦ используют естественные источники воды (реки, озера, пруды), которая по своим параметрам не может быть использована по прямому назначению в техническом цикле станции из-за наличия в ней микроорганизмов и различных соединений  примесей.  Следовательно вода требует обязательной процедуры химического анализа и её очистки. При нагреве воды в парогенераторе имеющиеся в её составе примеси могут выпасть в осадок и, как следствие, привести к уменьшению пропускного сечения трубопроводов   и снижению К.П.Д. теплотехнического оборудования.

Сегодня на всех электрических станциях России водоподготовка является обязательным технологическим процессом, включающим в себя следующие обязательные этапы: Механическая фильтрация; очистка от солей жесткости и обезжелезивание, а также удаление растворенных газов. На первом этапе с помощью фильтров избавляются от механических включений (грязи). На втором этапе очистки используют хорошо зарекомендовавшие себя ионные и электромагнитные установки, которые обеспечивают замещение ионов молекул кальция, магния, железа и других примесей на ионы натрия. На третьем этапе применяется химический метод очищения воды в результате, которого содержание примесей в воде доводится до концентрации, не превышающей 10 мкг на один  литр. На заключительном, четвертом этапе, решается задача по удалению из питательной воды газов и в первую очередь кислорода, вызывающего усиленную коррозию теплообменников и труб пароводяного тракта. Данную задачу на ТЭЦ успешно решает техническое устройство получившее название деаэратор.

Если рассматривать процесс водоподготовки применительно не только к энергетике, но и другим отраслям экономики, например, химической, АПК, пищевой и др. отраслей, то важным этапом является процесс удаления микроорганизмов и токсинов из воды. Для реализации данного процесса на промышленных объектах используют хорошо зарекомендовавшие себя способы, а именно: озонирование, облучению электромагнитными волнами ультрафиолетового спектра или хлорирование воды. Для указанных способов соответственно характерно большое потребление  электрической энергии и химических реагентов.

К перспективным методам очистки воды от бактерий, вирусов и токсичных органических соединений относятся фотокаталитические технологии очистки воды и воздуха, разработанные группой ученых фотокатализа на полупроводниках Института катализа СО РАН и кафедры физической химии Новосибирского государственного университета.

На современном этапе развития науки фотокатализ определяют как изменение скорости или возбуждение химических реакций под действием света в присутствии веществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических превращениях участников реакции, многократно вступая с ними в промежуточные взаимодействия и регенерируя свой химический состав после каждого цикла таких взаимодействий [2].

Диоксид титана – один из самых эффективных фотокатализаторов, использующийся для разложения органических, неорганических загрязнений и токсичных материалов под воздействием ультрафиолетового света. Однако диоксид титана относится к широкозонным полупроводникам со значением 3,02 эВ для рутила и 3,18 эВ для анатаза [3]. Он может поглотить только 5% солнечного света в УФ-диапазоне, что ограничивает его практическое применение. Известно, что солнечный свет состоит из ультрафиолетового света с величиной менее 2% [3].

Исследования титанита висмута показали, что он благодаря химической стабильности, не токсичности и превосходной фотокаталитической эффективности может использоваться как эффективный  полупроводниковый фотокатализатор в видимом диапазоне света [4].

Электроны, поглощая фотон, перемещаются из зоны проводимости в валентную зону и создают пары электрон-дырка (e – h +). На поверхности наночастиц, электронов и дырок могут происходить реакции окисления и восстановления, поглощая в окружающей среде молекулы кислорода и воды [4]:

O2+e- = O2-

O2- + e- = O22-

O22-+ 2H+ = H2O2

На поверхности титаната висмута, в результате окисления и восстановления образуются гидроксильные радикалы и супероксид-ионы, что играет ключевую роль в деградации красителей [4]. Потенциальное фотокаталитическое применение BTO – удаление токсичных химических веществ.

На данный момент уже существуют установки очистки воды от органических загрязнителей, основанные на фотокаталитических свойствах веществ на основе диоксида титана[5]. Но для работы таких установок требуется дополнительная энергия для питания ультрафиолетовых ламп. В тоже время основным преимуществом титаната висмута является его способность поглащать видимый спектр излучения, что позволяет использовать данный фотокатализатор под воздействием солнечной энергии, что  в перспективе может снизить затраты на водоподготовку и водоочистку как в энергетике, так и в других отраслях экономики за счет использования солнечного света.

Сегодня фотокаталитические технологии очистки воды и воздуха находятся еще на пороге своего широкого практического использования, но из вышеизложенного следует, что они перспективны и  им характерны достоинства энергосберегающих технологий.

Список литературы

1. Качанов А.Н. Электрооборудование источников энергии, электрических сетей и промышленных предприятий. В 2 ч. Ч.1: Производство и распределение электрической энергии [Текст]/  А.Н. Качанов.. – Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2016. –154 с.

2.  Пармон В.Н. Фотокатализ: Вопросы терминологии // Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии / Ред. К.И. Замараев, В.Н. Пармон. Новосибирск: Наука, 1991. С. 7-17.

3. Bismuth titanate nanorods and their visible light photocatalytic properties L.Z. Pei  , H.D. Liu, N. Lin, H.Y. Yu //Journal of Alloys and Compounds 622 (2015).- P.254

4.Gholamreza Pirgholi-Givi, Saber Farjami-Shayesteh, Yashar Azizian-Kalandaragh. The inﬂuence of preparation parameters on the photocatalytic performance of mixed bismuth titanate-based nanostructures //Physica B: Condensed Matter 575 (2019) 311572.-P.1-2

5.Doklady BGUIR. 2018, Vol. 114, Nо. 4, pp. 45-50 Installation for photocatalytic water purification from organic pollution in the flow reactor A.V. Baglov, A.A. Radionov, E.B. Chubenko, V.A. Zaycev, V.E. Borisenko

Волошанин Илья Олегович, студен гр.08802 НИ ТГУ, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, E-mail: voloshaninilya@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

PHOTOCATALYTIC METHOD IS AN EFFECTIVE MEANS OF INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE WATER PURIFICATION PROCESS

Voloshanin I.O.

Russia, Tomsk, NR TSU

The paper deals with certain issues of water treatment in the power industry and other shocks of the economy. The advantages of using bismuth titanate as a photocatalyst for water purification over traditional water treatment technologies are shown.

Key words: photocatalyst, bismuth titanate, water treatment, energy saving and resource saving

Bibliography

1. Kachanov A.N. Electrical equipment of energy sources, electrical networks and industrial enterprises. In 2 hours Part 1: Production and distribution of electrical energy [Text] / A.N. Kachanov .. - Oryol: OSU named after I.S. Turgenev, 2016. –154 p.

2. Parmon V.N.Photocatalysis: Questions of terminology // Photocatalytic conversion of solar energy / Ed.K.I.Zamaraev, V.N.Parmon.Novosibirsk: Scince, 1991.P. 7-17.

3. Bismuth titanate nanorods and their visible light photocatalytic properties L.Z. Pei  , H.D. Liu, N. Lin, H.Y. Yu //Journal of Alloys and Compounds 622 (2015).- P.254

4.Gholamreza Pirgholi-Givi, Saber Farjami-Shayesteh, Yashar Azizian-Kalandaragh. The inﬂuence of preparation parameters on the photocatalytic performance of mixed bismuth titanate-based nanostructures //Physica B: Condensed Matter 575 (2019) 311572.-P.1-2

5.Doklady BGUIR. 2018, Vol. 114, Nо. 4, pp. 45-50 Installation for photocatalytic water purification from organic pollution in the flow reactor A.V. Baglov, A.A. Radionov, E.B. Chubenko, V.A. Zaycev, V.E. Borisenko

Voloshanin Ilya Olegovich, student of gr. 08802 NI TSU, 634050, Tomsk, Lenin Ave., 36, E-mail: voloshaninilya@gmail.com